# PEMODELAN BEBAN PUNCAK ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MODEL GJR-GARCH

Ermawati

Nurzarina

Khalilah Nurfadila

ABSTRAK, Energi listrik adalah salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan akan energi listrik tidak bisa terlepas dari kehidupan baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun pemerintahan.setiap harinya konsumsi listrik pada waktu tertentu akan mengalami puncak pemakaian, sehingga dipandang perlu untuk mengetahui model peramalan beban puncak listrik sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menstabilkan sistem energi listrik khususnya di daerah Makassar oleh PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini GJR-GARCH dianggap cocok untuk mengetahui model peramalan beban puncak energi listrik. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa model yang digunakan dalam proses peramalan ini yaitu model ARIMA (1,1,1) dan model GJR-GARCH (1,1).

Kata Kunci: ARIMA, Heterokedasticity, GJR-GARCH

# PENDAHULUAN

Energi listrik adalah suatu kebutuhan pokok yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan oleh karena hampir seluruh peralatan elektornik yang digunakan oleh masyarakat menggunakan listrik sebagai sumber energi, baik dalam kehidupan rumah tangga, industri, maupun pemerintahan. Penggunaan energi listrik akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya peralatan elektronik yang digunakan atau tingginya konsumsi energi listrik, kompleksnya aktivitas masyarakat akan berdampak pada tingginya tingkat permintaan energi listrik.

Meningkatnya kebutuhan listrik menuntut Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak penyedia energi listrik dapat memenuhi kebutuhan listrik konsumen sehingga tercipta stabilitas dalam berbagai bidang. Karena energi listrik tidak dapat disimpan dalam jumlah besar, maka tenaga listrik harus tersedia pada saat dibutuhkan. Jika energi listrik yang dihasilkan  oleh pihak PLN  terlalu besar maka akan menimbulkan pemborosan  energi  yang  akan berdampak pada kerugian pihak  PLN. Akan tetapi jika energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lebih kecil daripada permintaan maka  akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakan (konsumen), sehingga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena pemadaman  listrik bergilir harus dilakukan. Oleh sebab itu pihak PLN selaku penyedia energi listrik harus membuat perencanaan sistem pengembangan energi listrik untuk mengetahui seberapa besar daya listrik yang harus disalurkan kepada konsumen sehingga daya yang disalurkan itu tepat sasaran dan tepat ukuran.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi  listrik yang memadai, diperlukan manajemen perencanaan operasi sistem yang tepat, salah satunya yaitu pemodelan peramalan beban listrik untuk memberikan informasi bagi  pihak PLN  agar  dapat  memperkirakan  besarnya  permintaan energi listrik.

Pemodelan ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kebutuhan energi listrik konsumen yang akan datang guna untuk melakukan perencanaan operasi sistem yang baik dalam bidang apapun termasuk dalam bidang perencanaan pemenuhan kebutuhan listrik khususnya pada bidang peramalan beban puncak listrik harian jangka pendek.

Salah satu model yang dapat digunakan dalam proses peramalan beban puncak energi listrik adalah dengan menggunakan metode peramalan Glosten, Jaganathan, Runkle Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GJR-GARCH). Model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 oleh Glosten, Jaganathan dan Runkle. Salah satu keistimewan dari model ini adalah menganggap variance yang tidak konstan (heterokedastisitas) yang diperoleh dari tiap konsumen karena pola komsumsi listrik yang berbeda-beda bukanlah menjadi sebuah permasalahan dan menjadikan model ini cocok digunakan untuk melakukan permalan beban puncak energi listrik. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui model persamaan peramalan beban puncak energi listrik dengan menggunakan metode GJR-GARCH.

# TINJAUAN PUSTAKA

Deret waktu (Time Series) adalah serangkaian nilai pengamatan (observasi) yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya dalam interval-interval yang sama panjang. Dalam melakukan proses peramalan dari nilai suatu variabel di waktu yang akan datang, harus memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu sifat dan perkembangan variabel itu di waktu yang lalu. Nilai dari suatu variabel dapat diramalkan jika sifat dari variabel tersebut diketahui di waktu sekarang dan di waktu yang lalu, yang digunakan sebagai bahan pembelajaran  perkembangan historis dari suatu variabel, biasanya urutan nilai-nilai variabel itu diamati menurut waktu.

## Model ARCH dan GARCH

Model-model  ekonometrik  konvensional, varian  dari  residual  diasumsikan  konstan  di sepanjang  waktu.  Akan  tetapi realitanya pada  banyak  kasus terutama  untuk  data  keuangan  terdapat  fluktuasi yang  tidak  wajar  pada  suatu  periode  yang  diikuti oleh periode berikutnya yang mungkin  lebih stabil. Dalam suatu kasus yang kondisi  asumsi  varian  konstan (homoskedastisitas)  tidak  terpenuhi, banyak pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengatasinya misalnya  dengan  mentransformasi  datanya  agar variansnya menjadi lebih stabil.

Engle memperkenalkan suatu model dalam analisis deret waktu yang memperlakukan variansi dari error sebagai proses autoregressive (AR), kemudian dikenal sebagai model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dengan mengenalkan konsep conditional heteroscedasticity.  Model  ini  digunakan  untuk  mengatasi  varian yang tidak konstan (heterokedatisitas) dengan memodelkan fungsi rataan dan fungsi ragam secara simultan.

Selanjutnya Bollerslev mengembangkan model ARCH menjadi model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), yang memungkinkan variansi dari error sebagai proses Autoregressive Moving Average (ARMA). Model  GARCH  memiliki  karakteristik  respon volatilitas  yang  simetris  terhadap  guncangan.  Dengan  kata  lain,  sepanjang intensitasnya  sama maka  respon  volatilitas  terhadap  suatu  guncangan  adalah  sama, baik guncangan positif (good news) maupun negatif (bad news).

(2.43)

Adapun bentuk umum model GARCH (p,q) adalah sebagai berikut

(2.44)

Yt=c+γ1Xt-1+…+γpXt-p+εt

σt2=α0+α1εt-12+…+αpεt-p2+β1σt-12+…+βqσt-q2

Dimana :

Yt 		= variabel dependent

γp 		= koefisien variabel independent

Xt-p 		= variabel independent

εt 		= residual (error)

σt2 		= variansi residual

α0 		=konstanta pada persamaan ragam

α1εt-12 	=komponen ARCH pada saat waktu t-1

β1 		=kosntanta pada kompenen GARCH

αpεt-p2 	= komponen ARCH

βqσt-q2 	= komponen GARCH

## Uji ARCH-LM

Uji  Lagrange Multiplier  sering juga disebut sebagai  ARCH-LM test.  Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya sifat heteroskedastisitas pada data, uji ini juga menunjukkan adanya efek ARCH pada suatu data dan menjadi acuan dalam penelitian ini. Oleh karen itu,  uji  Lagrange Multiplier    (ARCH-LM test) dapat digunakan pada penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas dan efek ARCH. Ide pokok uji ini adalah bahwa varians residual bukan hanya fungsi dari variabel independen tetapi tergantung pada residual kuadrat pada periode sebelumnya.

Berikut merupakan langkah pengujian efek ARCH :

Hipotesis :

H0 : α0=α1=…= αp=0   (tidak terdapat efek ARCH dalam residualnya)

H1  :  minimal ada satu αi ≠0, untuk i=1,2,…p (ada efek ARCH dalam residualnya)

Statistik Uji :

F=(SSR0-SSR1p)(SSR1T-2p-1)

Di mana :

SSR0=t=p+1T(εt2-ω)2

ω=t=1Tεt2T

SSR1=t=p+1TWt2

Dengan

α= taraf signifikansi (0,05)

p= jumlah variabel independen

Wt2= residual kuadrat terkecil

ω= rata-rata sampel dari T

Kriteria Keputusan H0 ditolak jika Fhit >χp2α atau p-value<α

## Model GJR-GARCH

Model GARCH  yang  telah  diuraikan  di  atas dan memiliki  karakteristik  respons volatilitas  yang  simetris  terhadap  guncangan.  Dengan  kata  lain,  sepanjang intensitas respon volatilitasnya sama terhadap  suatu  guncangan, baik guncangan positif (good news) maupun negatif (bad news).

Pengembangan model GARCH yang selanjutnya mengakomodasi kemungkinan adanya respon volatilitas yang asimetris. Dari literartur teori keuangan diketahui bahwa respons (dalam antrian gejolak pasar) lebih besar ketika news yang datang adalah bersifat negatif dari pada positif. Sebagai contoh, suatu berita tidak terduga mengenai laporan keuntungan perusahaan dapat memberikan dampak gejolak terhadap harga saham yang lebih besar ketika berita itu negatif (laporan rugi) dari pada positif ( laporan untung ). Hal ini terjadi bahkan ketika intensitas news/surprise tersebut adalah sama (nominal keuntungan / kerugian adalah sama).

Untuk mendeteksi keberadaan pengaruh  leverage effect (efek asimetris) salah satunya dapat dilakukan dengan cara data runtun waktu dimodelkan ke dalam model GARCH. Kemudian  dari model  tersebut  diuji  ada  tidaknya  efek  asimetris  pada  data  dengan melihat  korelasi  antara  εt 2 (residual  kuadrat)  dengan  εt    (lag  residual)  dengan menggunakan korelasi silang (cross tab). Adanya efek asimetris terhadap suatu data ditandai dengan korelasi yang  tidak sama dengan nol.

Untuk mengatasi persoalan guncangan asimetris, ini terdapat dua model yang biasa digunakan, yaitu model TARCH (Treshold ARCH) atau biasa juga disebut dengan GJR-GARCH (Glosten Jaganathan, dan Runkle) dan EGARCH (Exponential GARCH).

Model TGARCH atau yang biasa juga disebut dengan GJR-GARCH pertama kali diperkenalkan oleh Glosten, Jaganathan dan Runkle pada tahun 1993. Persamaan model GJR-GARCH yaitu sebagai berikut :

σt2=α0+α1εt-12+…+αpεt-p2+γεt-1dt-1+β1σt-12+…+βpσt-p2

Dimana d adalah peubah boneka (dummy variable) dt-1=1 jika εt-1<0 dan dt-1=0 jika εt-1>0.

## Uji Akaike Information Criterion (AIC)

AIC digunakan untuk  memilih model terbaik. Untuk memperoleh model terbaik dapat dilihat  dari nilai AIC terkecil.  Rumusan  AIC adalah sebagai berikut :

AIC=e2knei2n=e2kn SSEn

Di mana:

SSE = Sum Square Error= ei2

= Zi-Zi2

K = jumlah parameter dalam model

n = jumlah observasi (sampel)

# METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  data sekunder yang diperoleh dari PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR pada periode Januari  sampai pada Desember 2016Prosedur Analisis. Adapun prosedur pada penelitian ini adalah

- Melakukan uji stasioner pada data beban puncak, jika data belum stasioner maka dilakukan proses differencing atau transformasi.

- Melakukan identifikasi model dengan melihat dan memperhatikan pergerakan plot ACF dan PACF.

- Mengistimasi parameter-parameter yang digunakan dengan menggunakan Maximum Likelihood

- Membuat model ARIMA Box Jenkins dan memilih model terbaik pada model ARIMA dengan melihat nilai AICnya.

- Mengecek apakah ada efek ARCH pada model ARIMA

- Melakukan uji efek asismetris dengan menggunakan model GARCH :

a.  Jika  runtun  waktu  bersifat  simetris,  maka  tetap  menggunakan model GARCH.

b. Jika runtun waktu bersifat asimetris, maka menggunakan model TGARCH atau GJR-GARCH

- Membuat model GJR-GARCH dan mengestimasi parameternya dengan melakukan verifikasi model GJR-GARCH dengan melihat nilai AIC dan SIC

- Melakukan Peramalan beban puncak energi listrik untuk beberapa periode kedepan

# PEMBAHASAN

## 1 Pengujian Stasioneritas

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah beban puncak energi listrik untuk wilayah makassar yang merupakan data sekunder dan dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai pada tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah observasi 365 hari. Berdasarkan data tersebut pada lampiran 1 maka diperoleh grafik runtun waktu pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Grafik data Beban Puncak

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pola tren data runtun waktu tersebut tidak stasioner pada rata-rata karena terjadi perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Selain itu dapat pula dilihat pada plot ACF dan nilai autokorelasi yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.1

Gambar 4.2. Grafik fungsi autokorelasi beban puncak

Tabel 4.1 Autokorelasi data beban puncak

Dari grafik di atas dapat di identifikasikan bahwa nilai autokorelasinya turun lambat dengan kata lain nilai autokorelasinya tidak jauh berbeda dengan lag sebelumnya. Pada lag 1 nilai autokorelasinya yaitu 0,770, lag 2 yaitu 0,642 dan lag 3 yaitu 0,592. Nilai tersebut cenderung turun mengikuti setiap pertambahan lagnya, dan pada diagram terlihat bahwa banyak lagnya yang melewati garis batas atas signifikan (upper confident limit) yang merupakan garis selang kepercayaan batas kesignifikanan autokorelasi. Berdasarkan diagram autokorelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk diagram ACF turun lambat melewati garis batas signifikan yang berarti bahwa data beban puncak tersebut belum stasioner dalam rata-rata. Karena data tersebut belum stasioner dalam rata-rata maka langkah yang dilakukan adalah dengan melaukukan differencing,

## 2 Differencing

Untuk menstasionerkan data maka dilakukan differencing  orde pertama dan diperoleh  hasil dari differencing orde pertama pada Gambar 4.3

Gambar 4.3 Plot data beban puncak setelah differencing 1

Selanjutnya untuk menguji kestasioneran data secara statistic dapat dilakukan dengan menggunakan Uji ADF Test data hasil  differencing orde pertama dan diperoleh hasil pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Uji Augmented Dickey –Fuller Data Beban Puncak Differencing Orde Pertama

Dari Tabel 4.2 diperoleh nilai ADF probabilitas sebesar 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signikan 5%, Karena nilainya lebih kecil maka H0 ditolak yang berarti bahwa data hasil differencing orde pertama sudah stasioner, maka tidak perlu dilakukan differencing orde 2. Karena data tersebut telah stasioner maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi modelnya.

## 3 Identifikasi Model Box-Jenkins

Untuk melanjutkan pada tahap identikasi model AR dan MA dari suatu data time series dapat dilihat  dari plot Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) pada berbagai lag. Berdasarkan data dari hasil differencing maka diperoleh nilai ACF beserta nilai autokorelasinya yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.4

Gambar 4.4 Plot ACF Beban puncak setelah proses differencing 1

Tabel 4.3 Nilai autokorelasi setelah differencing 1

Dari diagram ACF dapat dilihat bahwa lagnya terpotong setelah lag 2 kemudian turun secara eksponensial dan membentuk gelombang sinus dengan nilai autokorelasi yang negatif dan positif, terlihat dari nilai autokorelasi pada lagi 1 yaitu -0,218, lag 2 yaitu -0,175, lag 3 yaitu -0,079 dan lag 4 yaitu -0,01 yang turun seiring dengan bertambah lagnya. Sehingga dugaan model yang dapat dibangkitkan adalah MA(2). Sedangkan untuk diagram PACF dan nilai autokorelasi parsialnya ditampilkan pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.4 berikut

Gambar 4.5 Plot PACF Beban Puncak setelah proses differencing 1

Tabel 4.4 Nilai autokorelasi parsial setelah differencing 1

Berdasarkan diagram PACF dapat dilihat bahwa ada beberapa lag yang tidak signifikan atau keluar dari batas signifikan yaitu sampai pada lag 6, yang kemudian  mengalami dies down atau menurun seiring bertambah lagnya dengan membentuk gelombang sinus dengan tanda positif dan negatif, dilihat dari nilai autokorelasi pada lag 1 yaitu -0,218, lag 2 yaitu -0,234, lag 3 yaitu -0,197, lag 4 yaitu -0,148, lag 5 yaitu -0.224 dan lag 6 yaitu -0.137, sehingga dugaan model yang dapat dibangkitkan adalah model AR(6).  Jadi berdasarkan diagram ACF dan PACF maka estimasi modelnya sementaranya adalah model ARIMA (1,1,1), ARIMA (2,1,1), ARIMA (3,1,1), ARIMA (4,1,1), ARIMA (5,1,1), ARIMA (6,1,1), ARIMA (1,1,2), ARIMA (2,1,2), ARIMA (3,1,2), ARIMA (4,1,2), ARIMA (5,1,2) dan ARIMA(6,1,2).

## 4 Estimasi Parameter Model ARIMA

Setelah melakukan identifikasi model ARIMA, langkah selanjutnya adalah mengestimasi model, Pada tahap ini dilakukan pengujian kelayakan model dengan mencari model terbaik dengan melihat nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang terkecil. Estimasi dari model ARIMA ditujukkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Estimasi Model ARIMA

Berdasarkan hasil estimasi parameter model ARIMA diperoleh nilai AIC yang terkecil yaitu model ARIMA (2,1,1) seperti pada Tabel 4.5. Untuk pengujian estimasi parameter dari model tersebut dapat dilihat dari nilai t kemudian dibandingkan dengan  nilai t tabel. Untuk parameter AR1 nilai t = 7,451, parameter AR2 nilai t = -1,915 dan  untuk parameter MA1 nilai t = -29,539 sedangkan nilai tα2 ;df = 1,96, maka diperoleh hasil t>tα2 ;df  untuk parameter AR1 dan MA2 yang berarti bahwa model AR1 dan MA2 berpengaruh secara signifikan terhadap data, sedangkan untuk parameter AR2 nilai t<tα2 ;df, maka parameter AR2 berpengaruh terhadap model namun tidak secara signifikan atau tidak meberi pengaruh besar tehadap model. Dan berdasarkan uji kelayakan model diperoleh nilai p-value < α maka dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi white noise dan berdistribusi normal.

## 6 Uji Pengaruh ARCH

Dalam melakukan uji pengaruh ARCH model yang akan diuji adalah model ARIMA (2,1,1) dengan menggunakan uji ARCH-LM, Hasil uji ARCH-LM dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Uji ARCH-LM

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai Chi Square  sebesar 25,153 dengan nilai P-Value 0,0141. Karena nilai p-value yang diperoleh < α  maka tolak H0 terdapat efek ARCH.

## 7 Pendugaan Parameter GARCH

Untuk  mengatasi  pengaruh  ARCH,  dilakukan  dengan  memodelkan  data  beban puncak  dalam  fungsi  rataan  dan  fungsi  ragam.  Model  ragam  pertama  yang  akan digunakan  adalah  model  GARCH.  Pendugaan  parameter  dari  GARCH  dilakukan dengan metode Maximum Log Likelihood. Hasil dari pendugaan parameter GARCH dengan variabel dependent. Untuk itu indentifikasi model GARCH sederhana menggunakan model GARCH (1,1), GARCH(1,2), GARCH(2,1) dan GJR-GARCH(2,2), Hasil dari pendugaan parameter GARCH diperoleh bahwa GARCH (1,1) yang mempunyai nilai AIC terkecil yaitu 9,891432 dengan nilai parameter masing-masing disajikan data beban puncak ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Pendugaan Parameter GARCH

## 8 Pemilihan Model Terbaik GARCH

Berdasarkan  Tabel 4.7 diperoleh model terbaik yaitu model ARIMA (2,1,1) GARCH (1,1) dengan melihat nilai AIC terkecil, maka model dari ARIMA (2,1,1) GARCH (1,1),

Zt=0,1073+0,4552Zt-1 -0,1006Zt-2-0,8919εt-1+εt

Dan

σt2=985,48+0,1371εt-12+0,000σt-12

## 9 Pendugaan Parameter GJR-GARCH atau TGARCH

Karena model ARIMA(2,1,1) GARCH(1,1) bersifat asimeteris maka dilakukan pendugaan model TGARCH, Untuk menduga model TGARCH dilakukan dengan menggunakan metode trial and error,  Untuk itu indentifikasi model GJR-GARCH sederhana menggunakan model GJR-GARCH (1,1), GJR-GARCH(1,2), GJR-GARCH(2,1) dan GJR-GARCH(2,2), Hasil dari pendugaan parameter GJR-GARCH diperoleh bahwa GJR-GARCH (1,1) yang mempunyai nilai AIC terkecil yaitu 9,896821 dengan nilai parameter masing-masing disajikan dalam Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Hasil pendugaan Parameter GJR-GARCH

## 10 Pemilihan Model GJR-GARCH

Berdasarkan Tabel 4,8 diperoleh model GJR-GARCH terbaik adalah model GJR-GARCH (1,1) dengan melihat nilai AIC terkecilnya, maka dapat dibuatkan persamaannya yaitu

Dan

# KESIMPULAN

Berdasarkan data beban puncak energi listrik untuk wilayah makassar diperoleh model terbaik yaitu model GJR-GARCH (1,1) atau TGARCH (1,1) yang dituliskan dalam persamaan berikut

Dan

# DAFTAR PUSTAKA

[1]  Ariefianto Doddy, 2012, Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews. Jakarta: Erlangga.

[2]  Aswi & Sukarna, 2006, Analisis Deret Waktu, Makassar: Andira Publisher.

[3] Dwiantoro Bagus, 2012, Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek Berdasarkan Data Historis Menggunakan Metode Generalized Autoregressive Conditional Hetetockedasticity (GARCH). Depok : Universitas Indonesia.

[4] Fadilah Bobby, dkk, 2015, “Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2015-2024 Wilayah Pln Kota Pekanbaru Dengan Metode Gabungan”, Universitas Riau: Riau, Jom FTEKNIK Volume 2 No. 2 Oktober 2015.

[5] Irma Aprilia Ade, 2014, “Analisis Model Neuro-Garch Dan Model Backpropagation Untuk Peramalan  Indeks Harga Saham Gabungan “,  Medan: Universitas Sumatera Utara.

[6]  Juanda  Bambang &  Junaidi, 2012, “Ekonemetrika Deret Waktu Teori dan Aplikasinya”, IPB Press :Bogor

[7] Lumbantobing, Magdalena, 2008, Peramalan Nilai Penjualan Energi Listrik di PT. PLN (PERSERO) Cabang Binjai, Medan: Universitas Suamtera Utara.

[8] Letty Malvira Bunga, Pemodelan Dan Peramalan Penutupan Harga Saham Pt. Telkom Dengan Metode Arch – Garch

[9] Martua Napitupulu Joseph, 2016, “Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Di Pulau Nias Dengan Metode Ekonometri”, Medan: Universitas Sumatera Utara:

[10] Murray & Larry, 2004, “ Statistik Edisi Ketiga”, Jakarta: Erlangga.

[11] Muthia, dkk. 2013. Penerapan Metode Trend Moment Dalam Forecast Penjualan Motor Yamaha Di PT. Hasjrat Abadi.

[12] Nurhayati Astin, 2010 (Peramalan Jumlah Penumpang Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Dengan Metode Winter’s Exponential Smoothing Dan Seasonal Arima).

[13] Nur Samsiah Dewi. 2008. Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model Arima (P,D,Q). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

[14] Salamah Mutiah, dkk, 2003, Buku Ajar Time Series Analysis, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November

[15] Shihab Quraish, 2004, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati.

[16] Soejoeti, Zanzawi 1987, Materi Pokok Analisis Runtun Waktu, Jakarta: Univeristas Terbuka, Karunika.

[17] Sukma Ardita. 2010. Perbandingan Metode Time Series Regression Dan Arimax Pada Pemodelan Data Penjualan Pakaian Di Boyolali. Surabaya.

[18]  Susansti, 2015, Analisis Model Threshold Garch Dan Model Exponential Garch Pada Peramalan Ihsg, Semarang: Universitas Negeri Semarang

[19] Suswanto Daman, Analisis Peramalan Beban Dan Kebutuhan Energi Listrik.

[20]  Syukron Amin. 2014. “ Pengantar Teknik Industri “.Yogyakarta: Graha Ilmu.

[21] Tohir Akhmat. 2011. Analisis Peramlan Penjualan Minyak Sawit Kasar Atau Crude Oil (CPO) Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama (KPB). UIN Syarif Hidayatullah.

Prodi Matematika FST, UINAM, ermawati@uin-alauddin.ac.id

Mahasiswa Program Studi Matematika-FST, UINAM

Prodi Matematika FST, UINAM,